B11设备蓝牙通信协议

1. 设备连接信息

1.1 BLE服务定义

UUID和特征值更新下

// 主服务UUID - 唯一服务：Blinko

#define B11_SERVICE_UUID         "6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"

// 特征值定义（同一服务下）

#define TX_CHARACTERISTIC_UUID   "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"  // 手机→设备（写）

#define RX_CHARACTERISTIC_UUID   "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"  // 设备→手机（通知）

#define AUDIO_DATA_UUID          "6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"  // 音频数据（通知）

1.2 连接流程

1. 手机扫描设备 "B11_Device" ==Blinko

2. 连接后发现服务 UUID: 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E

3. 发现并启用特征值的通知功能

4. 连接完成，开始通信

2. 数据格式

2.1 控制数据包格式

[命令字(1B)][数据内容(nB)]

- 去掉长度和校验字段，BLE自带完整性保证

- 命令要简单

2.2 音频数据包格式

[音频数据(nB)]

- 纯音频数据流，无额外封装

- 依赖BLE协议自身保障

3. 核心命令字（6个）

3.1 情绪区间设置 (0x10)

数据: [区间号(1B)]

区间号:

0x00: S区间（亢奋）-> 粉色灯+强震

0x01: A区间（兴奋）-> 橙色灯+双震

0x02: B区间（积极）-> 黄色灯+单震

0x03: C区间（日常）-> 蓝色灯+双震

0x04: D区间（消极）-> 红色灯+强震

示例：手机 → 设备: 0x10 0x01  // 设置到A区间（日常模式）

3.2 触发动作上报 (0x20)

数据: [触发类型(1B)][组合号(1B)]

触发类型:

0x01: 触摸（额头/肚子）

0x02: 接近（人靠近）

0x03: 语音唤醒

组合号: 0x00-0x08（9种随机组合）

示例：设备 → 手机: 0x20 0x01  // 上报触摸触发，执行动作组合2

3.3 传感器数据 (0x30)，暂不支持

数据: [数据类型(1B)][数据值(1B)]

数据类型:

0x01: 音量强度 (0-255)

0x02: 触摸强度 (0-100)

0x03: 接近距离 (0-100)

0x04: 环境光 (0-255)

示例：设备 → 手机: 0x30 0x03 0x20  // 接近距离32%

3.4 录音控制 (0x40)

数据: [开关(1B)]

开关:

0x00: 关闭麦克风

0x01: 开启麦克风（16kHz/16bit/PCM）

示例：手机 → 设备: 0x40 0x01  // 开启麦克风

3.5 设备状态 (0x50)

数据: [状态类型(1B)][状态值(1B)]

状态类型:

0x00: 电池电量 (0%)
  0x01: 电池电量 (20%) ...
  0x04: 电池电量 (100%)

0x07: 充电状态 (7=未充,8=充电)

示例：设备 → 手机: 0x50 0x01 0x02  //

3.6 错误上报 (0x60)

数据: [错误码(1B)]

错误码:

0x01: 命令错误

0x02: 传感器故障

0x03: 电池低压

示例：设备 → 手机: 0x60 0x01 0x02  //

4. 交互流程示例

4.1 设置情绪区间

手机 → 设备: 0x10 0x01  // 设置到S区间（日常模式）

设备: 加载S区间9种动作组合，准备执行

4.2 触发动作执行

用户触摸肚子 → 设备检测到触摸

设备随机选择A区间的组合2执行：

执行: 转头30° + 橙色灯光 + 播放音效5 + 轻微震动

设备 → 手机: 0x20 0x01 0x02  // 上报触摸触发，执行组合2

4.3 传感器数据上报

设备 → 手机: 0x30 0x01 0x50  // 音量强度80%

设备 → 手机: 0x30 0x03 0x20  // 接近距离32%

4.4 音频传输控制

手机 → 设备: 0x40 0x01  // 开启麦克风

设备开始通过AUDIO_DATA_UUID传输原始PCM数据

手机实时分析音频流

5. 移动端代码示例

5.1 Android端核心代码

只是随便列一下占一个位置，到时候把实际代码复制过来

public class B11Manager {

// 发送命令

public void sendCommand(byte command, byte[] data) {

byte[] packet = new byte[data.length + 1];

packet[0] = command;

System.arraycopy(data, 0, packet, 1, data.length);

BluetoothGattCharacteristic char = getCharacteristic(TX_CHARACTERISTIC_UUID);

char.setValue(packet);

gatt.writeCharacteristic(char);

}

// 设置情绪区间

public void setEmotionInterval(int interval) {

sendCommand((byte)0x10, new byte[]{(byte)interval});

}

// 控制麦克风

public void controlMicrophone(boolean enable) {

sendCommand((byte)0x40, new byte[]{enable ? (byte)1 : (byte)0});

}

}

5.2 接收处理

只是随便列一下占一个位置，到时候把实际代码复制过来

// 处理设备发送的数据

@Override

public void onCharacteristicChanged(BluetoothGatt gatt, BluetoothGattCharacteristic characteristic) {

byte[] data = characteristic.getValue();

byte command = data[0];

byte[] payload = Arrays.copyOfRange(data, 1, data.length);

switch (command) {

case 0x20: // 触发动作上报

handleTriggerAction(payload[0], payload[1]);

break;

case 0x30: // 传感器数据

handleSensorData(payload[0], payload[1]);

break;

case 0x50: // 设备状态

handleDeviceStatus(payload[0], payload[1]);

break;

}

}

6. 设备端代码示例

6.1 ESP32核心处理

只是随便列一下占一个位置，到时候把实际代码复制过来

void handleBluetoothData(uint8_t* data, uint16_t length) {

if (length < 1) return;

uint8_t command = data[0];

uint8_t* payload = data + 1;

uint8_t payloadLength = length - 1;

switch (command) {

case 0x10: // 设置情绪区间

setEmotionInterval(payload[0]);

break;

case 0x40: // 录音控制

setMicrophoneEnabled(payload[0]);

break;

}

}

// 上报触发动作

void reportTriggerAction(uint8_t triggerType, uint8_t comboId) {

uint8_t data[3] = {0x20, triggerType, comboId};

bleNotify(RX_CHARACTERISTIC_UUID, data, 3);

}

// 上报传感器数据

void reportSensorData(uint8_t sensorType, uint8_t value) {

uint8_t data[3] = {0x30, sensorType, value};

bleNotify(RX_CHARACTERISTIC_UUID, data, 3);

}

7. 协议优势

7.1 简化说明

- 命令数量: 仅6个核心命令

- 数据开销: 无冗余字段，最小化传输数据

- 实现复杂度: 大幅降低开发难度

7.2 功能完整

- 情绪区间控制（5种模式）

- 随机动作触发（9种组合）

- 实时传感器上报

- 音频流传输

- 设备状态监控

7.3 性能优异

- 响应速度: <50ms

- 带宽占用: 控制命令仅2-3字节

- 功耗优化: 精简协议减少处理开销

8. 完整工作流程

8.1 初始化流程

手机扫描 → 连接设备 → 发现服务 → 启用通知 → 获取状态 → 设置初始区间

8.2 正常运行流程

循环 {

设备检测传感器 → 触发时执行随机动作 → 上报触发事件

设备采集音频 → 通过音频通道实时上传

设备监控状态 → 定时上报电量信号等信息

手机分析数据 → 必要时调整情绪区间

}

8.3 错误处理流程

设备检测异常 → 上报错误码 → 手机显示提示

连接中断 → 自动重连 → 状态同步恢复

9. 测试验证

9.1 基础功能测试

- 连接稳定性测试

- 情绪区间切换测试

- 触发动作执行测试

- 音频传输质量测试

9.2 性能测试

- 100次连续触发响应时间

- 8小时持续连接稳定性

- 不同距离的信号强度测试